16 AI	Fertigteile ABEKap

16 AI 00	Vorbemerkungen

Die Vorbemerkungen der LG 16, LB-H Hochbau in neuester Version gelten analog.

16 AI 01	STB Fertigteilwände isoliert

(d=30, 35, 40 cm)

Herstellen, Liefern und Versetzen von ISO-Wand-Elementen, bestehend aus 2 Stahlbetonplatten, je ca. 6,0 cm dick, mind. Betongüte C25/30 XC2 mit glatten, ebenflächigen Sichtflächen, durch alkaliresistenten GFK-Träger (KAP-Iso-Träger) auf Wandstärke distanziert. Ausführung mit innenliegender Wärmedämmung ohne Wärmebrücken im Elementbereich. Im Sockelbereich (60 cm) mit feuchtigkeitsbeständiger Isolierung (XPS)

U-Wert = 0,34 W/m²K

Regelbreite der Wandelemente 2,40 m, Elementhöhe entsprechend der Raumhöhe, bzw. inkl. der Höhe der Deckenabschalung oder Attika.

Sämtliche Bewehrungsteile werden in gesonderter Position abgerechnet.

Vergußbeton C20/25 XC2, Größtkorn 16 mm, Betonierhöhe bis max. 2,0 m/h

z.B. ABEKap oder glw.

Angebotenes Erzeugnis: ……………………...

16 AI 01C	ABEKap -Wandelemente d=35 cm

Gesamtwandstärke 35 cm

U-Wert = 0,34 W/m²K

Lohn:	……………………

Material:	……………………

___ m²	EP:	……………………	……………………..

16 AI 01H	Aufzahlung für Sondermaße

Aufzahlung für Wandelemente mit einer Elementbreite > 2,40 m, inkl. sämtlichem notwendigen Aufwand, Verschnitt, zusätzliche Träger

Lohn:	……………………

Material:	……………………

___ m²	EP:	……………………	……………………..

16 AI 01I	Aufzahlung für feuchtigkeitsbeständige Isolierung

Aufzahlung für feuchtigkeitsbeständige Isolierung bei Erdberührten Bauteilen, Ausführung mit XPS Dämmung od. glw.

Lohn:	……………………

Material:	……………………

___ m²	EP:	……………………	……………………..

16 AI 02	Aufzahlung Wandelemente

Aufzahlung für Betonqualtät

16 AI 02A	Aufzahlung Erhöhung Betonüberdeckung

Erhöhung der Betonüberdeckung in Teilbereichen von Nom c = 2,5 cm auf

Nom c =

___ m²	EP:	……………………	……………………...

16 AI 02B	Aufzahlung Expositionsklasse ………

Aufzahlung auf  Grundposition für die Ausführung in Expositionsklasse …….

m²	EP:	……………………	……………………..

16 AI 02C	Aufzahlung für Betonqualität

Ausführung in C 30/37 XC2

m²	EP:	……………………	……………………..

16 AI 03	Aussparungen in der ABEKap

Herstellen von Aussparungen in der ISO-Wand mit Styroporverdrängungskörper oder Holzabschalungen

16 AI 03A	Aussparung mit Holzabschalung

Einbau einer Holzabschalung für Aussparung ohne abgefaste Kanten, inkl. der notwendigen Aussteifungen zum Verfüllen der Wände

lfm	EP:	…………………..	………………………

16 AI 03B	Aussparung mit Styroporverdrängungskörper

ohne abgefaste Kanten, max. 0,5 m², als durchgängige Wanddurchführung

Stk.	EP:	…………………..	………………………

16 AI 03C	Aussparung mit Styroporverdrängungskörper

ohne abgefaste Kanten, max. 0,5 m², in einer Wandschale als Wandschlitz oder Vertiefung, max. d= 8,0 cm

Stk.	EP:	…………………..	………………………

16 AI 03D	Ausklinkungen der Wandschalen

Ausklinken der Wandschalen für Anschlüsse an Fundamente oder Auflager der Sturzplatten, Abrechnung je Schalenseite

___  lfm	EP:	…………………..	………………………

16 AI 03E	Abgefaste Kanten

Zulage für das Herstellen von abgefasten Kanten bei der Aussparung

lfm	EP:	…………………..	………………………

16 AI 04	Bewehrung

Vorbemerkungen:

Die angebotenen Bewehrungsstähle entsprechen den Bestimmungen der ÖNORM. Der Nachweis über die gemäß der ÖNORM erforderlichen laufenden Güteüberwachungen werden erbracht und sind auf Verlangen vorzulegen.

Die Abrechnung erfolgt nach den Massenauszügen des Fertigteilhersellers, zuzüglich der ergänzenden Bewehrung nach Angabe des Statikers, bzw. gebogene Baustahlmatten bei den Elementstößen und Eckausbildungen, und Zusatzbewehrung.

16 AI 04A	Rippenstahl

Rippenstahl BST 550 bis 14 mm Durchmesser in den Wandschalen nach Vorgabe der Statik eingebaut, inkl. aller notwendigen Abstandhalter

___  to	EP:	……………………	………………………

16 AI 04B	Lieferung von Zulagebewehrung

Liefern und Einbauen von gebogenen Baustahlmatten und Stabstahl für die Stoß-  und Eckbewehrung. Einbau der Bewehrung im Zuge der Versetzarbeiten.

___ kg	EP:	…………………..	……………………...

16 AI 04C	Einbau von Bewehrungskörben in der ABEKap

Einbau im Herstellerwerk von statisch erforderlichen Bewehrungskörben aus gebogenen Baustahlmatten oder Stabstahl.

___ kg	EP:	…………………..	……………………...

16 AI 04 D	Zusatzbewehrung im Kernbereich

Einbau einer Bewehrungslage im Herstellerwerk  mit dem erforderlichen Abstand von 2,0 cm zur Dämmung

im Kernbereich der ABEKap gem. den statischen Anforderungen.

___ kg	EP:	…………………..	……………………...

Gesamtpreis:		……………………..

Mehrwertsteuer	+20 %	……………………..

________________

Angebotssumme inkl. MWST	……………………..

Datum: ………………	Ort: …………………………

Firmenmässige Fertigung:	       …………………………