### 07AI

### 07AI 00

### 07AI 01

Beton- Stahlbetonarbeiten

Vorbemerkung

Die Vorbemerkung der LG 07, LB-H Hochbau

in neuester Version gelten analog.

Stahlbeton- Großflächendecken

STB- Großflächendecken

ohne Unterschied der Geschoße, nach Statik,

liefern und einbauen, Baustahl in

gesonderter Position.

Stahlbeton- Großflächendecken (Großplatten,

Elementplatten) mit Ortbeton,

Festigkeitsklasse nach Angabe des Statikers

auf die gewünschte Rohdeckendicke ergänzt.

Elementbreite 2,40 m, Plattenstärke 5,5 cm,

Betongüte C25/30 XC2  mit integrierter

Fugenüberbrückungsbewehrung.

Im Preis enthalten sind das Verlegen, alle

Unterstellungen, Abschalungen, seitliche

Abschalungen und Vergußbeton inklusive

Roste.

Ausführung nach den vom Herstellerwerk

beizustellenden Verlegeplänen und

Montagevorschriften.

Aussparungen sind in die Einheitspreise

einzukalkulieren und werden bis 1,0 m²

nicht in Abzug gebracht.

Die spachtelfähige Untersicht hat folgenden

Anforderungen zu entsprechen:

(ÖNORM B 2211)

- Ebenheit “E2“

- Schalung “S2“

- Farbgleichheit “F2“

- Porenanteil “P“

### 07AI 01A

### 07AI 01B

### 07AI 01C

Die Abrechnung der Bewehrung erfolgt nach

den Massenauszügen des Fertigteil-

Herstellers zuzüglich oberer- bzw.

Rostbewehrung nach gesonderter Angabe.

z.B.: ABE- Großplatten oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: ..............................

Großflächendecke 16 cm

STB.- Großflächendecke, d=16 cm, C25/30 XC2,

Höhe der Gitterträger auf die obere

Bewehrungslage abgestimmt.

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| m² | E.P. | :.............................. | ............................... |

Großflächendecke 18 cm

STB.- Großflächendecke, d=18 cm, C25/30 XC2,

Höhe der Gitterträger auf die obere

Bewehrungslage abgestimmt.

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| m² | E.P. | :.............................. | ............................... |

Großflächendecke 20 cm

STB.- Großflächendecke, d=20 cm, C25/30 XC2,

Höhe der Gitterträger auf die obere

Bewehrungslage abgestimmt.

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| m² | E.P. | :.............................. | ............................... |

07AI 01D

07AI 01E

07AI 02

07AI 02A

Großflächendecke 22 cm

STB.- Großflächendecke, d=22 cm, C25/30 XC2,

Höhe der Gitterträger auf die obere

Bewehrungslage abgestimmt.

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| m² | E.P. | :.............................. | ............................... |

Großflächendecke 25 cm

STB.- Großflächendecke, d=25 cm, C25/30 XC2,

Höhe der Gitterträger auf die obere

Bewehrungslage abgestimmt.

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| m² | E.P. | :.............................. | ............................... |

AZ Beton C30/37 Expositionsklasse ___

Aufzahlung auf Positionen wie vor,

für Ausführung in C30/37 Expositionsklasse ___.

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| m² | E.P. | ............................... | ............................... |

AZ Beton C35/45 Expositionsklasse ___

Aufzahlung auf Positionen wie vor,

für Ausführung in C35/45 Expositionsklasse ___.

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| m² | E.P. | ............................... | ............................... |

07AI 03

07AI 03A

07AI 03B

Bewehrung:

Die angebotenen Bewehrungsstähle entsprechen

den Bestimmungen der ÖNORM. Der Nachweis

über die gemäß ÖNORM erforderlichen laufenden

Güteüberwachungen werden erbracht.

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten.

Die Abrechnung sämtlichen Baustahles

erfolgt nach den Massenauszügen des

Fertigteilherstellers, zuzüglich der

oberen- bzw. Rostbewehrung sowie sämtlicher

ergänzenden Bewehrungen wie Auswechslungen

und Querbewehrung kreuzweis gespannter

Felder nach gesonderter Angabe.

Rippenstahl und Gitterträger

Rippenstahl BST 550 bis 14 mm Durchmesser

und Gitterträger liefern und verlegen.

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| kg | E.P. | :.............................. | ............................... |

Rippenstahl > DN 14 mm

Rippenstahl BST 550 > DN 14mm

liefern und verlegen.

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| kg | E.P. | :.............................. | ............................... |

Mattenbewehrung M 550

Liefern und Verlegen von Baustahlmatten

M 550 für Bauteile aller Art.

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| kg | E.P. | :.............................. | ............................... |

07AI 04

07AI 04A

Spachtelarbeiten, Vorbemerkung

Fugen

Spachteln von Deckenflächen einschließlich

der Stoßfugen mit geeigneter Spachtelmasse

bis zur Glätte.

Fachgerechtes Verschließen der Stoßfugen

an den Großflächendecken.

Grundierung z.B. mittels Ardion 51 (Haft-

und Grunddispersion) oder Gleichwertiges.

Füllen der Fugen z.B. mit Ardumur 828 oder

Gleichwertiges, Einlegen eines ca. 10 cm

breiten Gewebebandes, nochmals

überspachteln und planeben schleifen

Angebotenes Erzeugnis: ..............................

Spachteln von Deckenflächen

einschließlich der Stoßfugen an den

Großflächendecken bis zur Glätte.

Stärke 1-2 mm, einschließlich des großflächigen

Ausgleichens von Unebenheiten

bis ca. 3 mm.

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| m² | E.P. | :.............................. | ............................... |

Verschließen der Stoßfuge

Fachgerechtes Verschließen der Stoßfugen

an den Großflächendecken.

Einlegen eines ca. 10 cm breiten Gewebebandes,

spachteln und planeben schleifen.

Inklusive Ausgleich bei den Elementstößen

bis zu ca. 3 mm Unebenheiten.

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| m² | E.P. | :.............................. | ............................... |

| Gesamtpreis: |  | ............................... |
| --- | --- | --- |

| Mehrwertsteuer | +20% | ............................... |
| --- | --- | --- |

| ANGEBOT SUMME INKL. MWST | ............................... |
| --- | --- |

Ort

| Datum | Firmenmässige Fertigung |
| --- | --- |